Hans Ritt

Bez. Kaminkehrermeister

Gepr. Energieberater (HWK)

Sachkundiger für Schimmelpilze in Innenräumen

Öffentlich best. u. vereidigter Sachverständiger

Welser Str. 29, 94315 Straubing

Tel.: 09421/72253   Fax.: 09421/923768

______________________________________________________________________

Grenzwerte in der neuen 1. BImSchV

§ 1 (1) 	Die 1. BImSchV gilt für die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb von Feuer-ungsanlagen, die keiner Genehmigung nach § 4 des Bundes – Immissionsschutz-gesetzes bedürfen.

Folgende Brennstoffe dürfen nach BImSchV § 3 (1) verwendet werden:

1. 	Steinkohlen, nicht pechgebundene Steinkohlenbriketts, Steinkohlenkoks (Schwefelgehalt max. 1%),

2. 	Braunkohlen, Braunkohlenbriketts, Braunkohlenkoks (Schwefelgehalt max. 1%),

3. 	Brenntorf, Presslinge aus Brenntorf,

3a. 	Grill-Holzkohle, Grill-Holzkohlebriketts nach DIN EN 1860, Ausgabe September 2005,

4. 	naturbelassenes stückiges Holz einschließlich anhaften- der Rinde, insbesondere in Form von Scheitholz und Hackschnitzeln, sowie Reisig und Zapfen (unter 25% Feuchtegehalt),

5. 	naturbelassenes nicht stückiges Holz, insbesondere in Form von Sägemehl, Spänen und Schleifstaub, sowie Rinde,

5a. 	Presslinge aus naturbelassenem Holz in Form von Holzbriketts nach DIN 51731, oder in Form von Holzpellets nach den brennstofftechnischen Anforderungen des DINplus – Zertifizierungsprogramms nach DIN 51731-HP 5 sowie andere Holzbriketts oder Holzpellets aus naturbelassenem Holz mit gleichwertiger Qualität,

6. 	gestrichenes, lackiertes oder beschichtetes Holz sowie daraus anfallende Reste, soweit keine Holzschutzmittel aufgetragen oder infolge einer Behandlung enthalten sind und Beschichtungen keine halogenorganischen Verbindungen oder Schwermetalle enthalten,

7. 	Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten oder sonst verleimtes Holz sowie daraus anfallende Reste, soweit keine Holzschutzmittel aufgetragen oder infolge einer Behandlung enthalten sind und Beschichtungen keine halogenorganischen Verbindungen oder Schwermetalle enthalten,

8.	Stroh und ähnliche pflanzliche Stoffe, nicht als Lebensmittel bestimmtes Getreide wie Getreidekörner und Getreidebruchkörner, Getreideganzpflanzen, Getreideausputz, Getreidespelzen und Getreidehalmreste sowie Pellets aus den vorgenannten Brennstoffen,

9. 	Heizöl leicht (Heizöl EL) nach DIN 51603-1 und andere leichte Heizöle mit gleichwertiger Qualität sowie Methanol, Ethanol, naturbelassene Pflanzenöle oder Pflanzenölmethylester,

10. 	Gase der öffentlichen Gasversorgung, naturbelassenes Erdgas oder Erdölgas mit vergleichbaren Schwefelgehalten sowie Flüssiggas oder Wasserstoff, Grenzwerte der 1.BImschV

11. 	Klärgas mit einem Volumengehalt an Schwefelverbindungen bis zu 1 Promille, angegeben als Schwefel, oder Biogas aus der Landwirtschaft,

12. 	Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Hochofengas, Raffineriegas und Synthesegas mit einem Volumengehalt an Schwefelverbindungen bis zu 1 Promille, angegeben als Schwefel, sowie

13. 	sonstige nachwachsende Rohstoffe, soweit genormte Qualitätsanforderungen vorliegen, die Emissionsgrenzwerte eingehalten werden, keine höheren Emissionen an Dioxinen, Furanen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen als bei der Verbrennung von Holz auftreten

Die Biobrennstoffe unter Nr. 4-8 und 13 können nur mit einem Feuchtegehalt unter 25% verwendet werden, außer bei automatisch beschickten Anlagen, die für höhere Gehalte zugelassen sind.

Grenzwerte § 5 (1)

Zentr. Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe (ohne Einzelfeuerungsanlagen)

Die Grenzwerte beziehen sich auf einen Volumenanteil an Sauerstoff im Abgas von 13%.

Übergangsregelungen

§ 25 (1) Bestehende Heizungsanlagen für Festbrennstoffe müssen die Grenzwerte der Stufe 1 nach einer bestimmten Übergangsfrist einhalten. Diese Frist hängt davon ab, wann die Anlage eingebaut wurde. Können die Grenzwerte nach Ablauf der Übergangsfrist nicht eingehalten werden, ist ein Austausch der Heizungsanlage erforderlich oder es muss ein Filter nachgerüstet werden.

Zentralheizungen, die bis einschließlich 31.12.1994 errichtet wurden, müssen die Emissionsgrenzwerte der Stufe 1 spätestens ab 01.01.2015 einhalten.

Holzheizkessel, die zwischen 1995 bis einschließlich 31.12.2004 errichtet wurden, haben die Emissionsgrenzwerte ab 2019 einzuhalten.

Für Anlagen, die ab dem 01.01.2005 bis zum 22.03.2010 errichtet wurden, haben die Emissionsgrenzwerte ab dem 01.01.2025 einzuhalten.

Holzheizkessel, die die Emissionsgrenzwerte der Stufe 1 dann nicht einhalten, müssen zu den genannten Terminen ausgetauscht sein. Bis zu den Austauschterminen gelten für die bestehen-den Anlagen ab 15 kW die Grenzwerte (z.B. Staub 0,15g /m3 und CO 4 g/m³).

Einzelfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe (Anforderung bei Typprüfung) Anlage 4

Übergangsregelungen

§ 26 Übergangsregelung für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

(1) Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe, die vor dem 22.03.2010 errichtet und in Betrieb genommen wurden, dürfen nur weiter betrieben werden, wenn nachfolgende Grenzwerte nicht überschritten werden:

1. Staub: 0,15 Gramm je Kubikmeter,

2. Kohlenmonoxid: 4 Gramm je Kubikmeter.

Der Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte kann

1. durch Vorlage einer Prüfstandsmessbescheinigung des Herstellers oder

2. durch eine Messung unter entsprechender Anwendung der Bestimmungen der Anlage 4 Nummer 3 durch einen Schornsteinfeger geführt werden.

Grenzwerte für Anlagen, die mit den Brennstoffen Nr. 8 und 13 betrieben werden (Anforderung bei Typprüfung).

Dioxine und Furane:		 					0,1 ng/m3

Stickstoffoxide:

Anlagen, die ab dem 22.03.2010 errichtet werden:	 	0,6 g/m3

Anlagen, die nach dem 31.12.2014 errichtet werden:		0,5 g/m3

Kohlenstoffmonoxid: 							0,25 g/m3.

Von der Sanierungspflicht ausgenommen sind:

	nicht gewerblich genutzte Herde und Backöfen unter 15 Kilowatt,

	offene Kamine (dürfen nur gelegentlich betrieben werden), Badeöfen,

	Grundöfen, Kachelöfen aus mineralischen Speichermaterialien, die an Ort und Stelle

handwerklich gesetzt wurden,

	Einzelraumfeuerungsanlagen in Wohneinheiten, deren Wärmeversorgung ausschließlich

über diese Anlagen erfolgt,

	Kamine und Öfen, die vor 1950 errichtet wurden (historische Öfen).